Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Омской области

«Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум»

| РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО на заседании методической комиссии Протокол № 1 от «28» августа 2015 г. Председатель МК ______________ В.Л. Стародубцев СОГЛАСОВАНО на заседании МС Протокол № 1 от «29» августа 2015 г. Председатель МС ____________ М.И. Щитникова |  | УТВЕРЖДАЮ Директор БПОУ «Усть-Заостровский СТ» ____________ Л.А. Антипина |
| --- | --- | --- |

Комплект  контрольно-оценочных средств

по МДК 04.01 Технология облицовочных работ плитами и плитками

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии СПО 08.01.08

Мастер отделочных строительных работ

Составитель: Горелова А.В., преподаватель

Усть-Заостровка

Комплект  контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии СПО 270802.10 Мастер отделочных строительных работ, учебного плана и  программы МДК 04. 01 Технология облицовочных работ плитами и плитками

Разработчик: Горелова А.В. – преподаватель.

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

- Результаты освоения МДК, подлежащие проверке

- Перечень «контрольных точек» ( в соответствии с программой)

- Контрольно-оценочные материалы для проведения текущей аттестации по  МДК

- Контрольно-оценочные материалы для проведения промежуточной  аттестации (итогового контроля) по МДК

- Практические занятия (если выполняют функцию контрольного урока)

- Самостоятельная работа

1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения  МДК Технология облицовочных работ плитами и плитками студент должен обладать следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетентность, и общими компетенциями.

Комплект содержит контрольно-оценочные материалы по текущей  аттестации.

Комплект содержит контрольно-измерительные материалы по текущей аттестации:

- тематическому контролю (текущая аттестация), цель которых: определение качества проведения образовательных услуг МДК «Технология облицовочных работ плитами и плитками» и формирование корректирующих мероприятий процесса обучения. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по изучению МДК.

Контроль и оценка результатов освоения МДК осуществляется в процессе проведения тестирования, контрольных работ,  практических  работ, а также выполнения индивидуальных заданий, проектов.

Формой промежуточной аттестации (итогового контроля)  по МДК является экзамен.

2.Результаты освоения МДК, подлежащие проверке:

В результате аттестации по МДК  осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |

| Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции | Показатели оценки результатов | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- | --- |
| Обучающиеся должны знать: - основы трудового законодательства; - правила чтения чертежей; - методы организации труда на рабочем месте; - нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; - основы экономики труда; - правила техники безопасности; - виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей плиткой; - способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и вертикальных поверхностей; Обучающиеся должны уметь: - читать архитектурно-строительные чертежи; - правильно организовывать и содержать рабочее место; - просчитывать объёмы работ и потребности материалов; - экономно расходовать материалы; - определять пригодность применяемых материалов; - соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность; - сортировать, подготавливать плитки к облицовке; - подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой; - устраивать выравнивающий слой; - провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных поверхностей Обучающиеся должны знать: - требования санитарных норм и правил при производстве облицовочных работ; - правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей при облицовке плиткой; - способы установки и крепления фасонных плиток; - требования, предъявляемые к качеству облицовки; - правила техники безопасности; Обучающиеся должны уметь: - облицовывать горизонтальные поверхности: полы прямыми рядами, полы диагональными рядами, полы из многогранных плиток, полы из ковровой мозаики, полы из бетонно-мозаичных плит и изделий Обучающиеся должны знать: - правила техники безопасности; - правила ремонта полов и смены облицованных плиток Обучающиеся должны уметь: -осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей; - осуществлять смену облицованных плиток; - осуществлять ремонт плиточных полов | Названы основы трудового законодательства; Названы правила чтения чертежей; Названы методы организации труда на рабочем месте; Названы нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; Названы основы экономики труда; Названы правила техники безопасности; Названы виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей плиткой; Названы способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и вертикальных поверхностей; Прочитаны архитектурно-строительные чертежи; Правильно организовано рабочее место; Произведен расчет объёмов работ и потребности материалов; Экономно расходованы материалы; Определена пригодность применяемых материалов; Соблюдены правила безопасности труда, гигиены труда, пожарная безопасность; Произведена сортировка, подготовка плитки к облицовке; Подготовлена поверхность основания под облицовку плиткой; Устроен выравнивающий слой; Произведено провешивание и отбитие маячных линий под облицовку прямолинейных поверхностей. Названы требования санитарных норм и правил при производстве облицовочных работ; Названы правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей при облицовке плиткой; Названы способы установки и крепления фасонных плиток; Названы требования, предъявляемые к качеству облицовки; Названы правила техники безопасности; Выполнена облицовка горизонтальных поверхностей: полов прямыми рядами, полов диагональными рядами, полов из многогранных плиток, полов из ковровой мозаики, полов из бетонно-мозаичных плит и изделий Названы правила техники безопасности; Названы правила ремонта полов и смены облицованных плиток Осуществлена разборка плиток облицованных поверхностей; Осуществлена смена облицованных плиток; Осуществлен ремонт плиточных полов | Тестирование, практическая работа, контрольная работа. Практическая работа, контрольная работа. |

3. Перечень «контрольных точек» (в соответствии с программой)

1.   Текущая аттестация

-тематический контроль:

1. Подготовка поверхностей под облицовку плитами и плитками.

2. Устройство пола из керамической плитки.

3. Выполнение ремонта облицованных поверхностей плитами и плитками.

Бюджетное профессиональное  образовательное учреждение

Омской области

среднего профессионального образования

«Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум»

КОМПЛЕКТ

контрольно-измерительных материалов

для проведения текущей аттестации (тематического  контроля) знаний и умений обучающихся

1 курса

По МДК 04.01 «Технология облицовочных работ плитами и плитками»

по профессии СПО 08.01.08 (270802.10)  Мастер отделочных строительных работ

Составитель: Горелова А.В., преподаватель

Усть-Заостровка

1. Курс 1.

2. Цель: определение качества проведения образовательных услуг МДК 04.01 «Технология облицовочных работ плитами и плитками», для оценки степени обучающимися состояния, определенного целевыми установками МДК 04.01 «Технология облицовочных работ плитами и плитками», а также для формирования корректирующих мероприятий процесса обучения

3. Задачи:

сформированность представлений о подготовке поверхностей под облицовку плитами и плитками;

умение осуществлять правильность выполнения практических задач.

4. Тип контроля: тематический

5. Форма контроля: контрольная работа

6. Контрольно-измерительные материалы:

1) Инструкция по выполнению заданий

Ответ оценивается по пятибалльной шкале. Общая оценка выводится из оценок за выполнение каждого из  7 вопросов, практического задания (в лаборатории)  и является их средним арифметическим. Если обучающийся затрудняется с выполнением какого-либо задания, можно перейти к следующему, но после этого нужно вернуться к предыдущему. Исправления не допускаются. После теоретических ответов обучающиеся проходят в лабораторию и в качестве умений выполняют практическую работу, согласно вытянутой карточки. Карточку можно заменить, соответственно баллы уменьшаются при выставлении итоговой оценки.

Контрольная работа

«Подготовка поверхностей под облицовку плитами и плитками»

Ответьте письменно на вопросы:

- Методы организации труда на рабочем месте.

- Техника безопасности при выполнении облицовочных работ.

- Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей.

- Сортировка плитки.

- Подготовка поверхности под облицовку плиткой.

- Цель провешивания и отбития маячных линий под облицовку.

- Инструменты для облицовочных работ.

Практическая работа (в лаборатории):

1. Чтение архитектурно-строительные чертежей.

2. Правильная организация и содержание рабочего места

3. Просчитывание объёмов работ и потребности материалов

4. Экономное расходование материалов

5. Определение пригодности применяемых материалов

6. Соблюдение правил безопасности труда, гигиены труда, пожарной

безопасности

7. Сортировка, подготовка плитки к облицовке;

8. Подготовка поверхности основания под облицовку плиткой

9. Устройство выравнивающего слоя;

10. Провешивание и отбитие маячных линий под облицовку

прямолинейных поверхностей;

Ответы:

1. Ведут поточно-цикличным методом, при котором весь комплекс работ выполняют звенья облицовщиков-плиточников.

Облицовку стен и перегородок керамической плиткой на растворе по маякам или с помощью шаблонов выполняет звено из трех человек.

Пакетную облицовку стен и перегородок выполняет звено из двух человек. При ремонте облицовки (замена более 45 плиток в одном месте) работу выполняет звено из двух облицовщиков-плиточников.

2. Рабочие места облицовщиков-плиточников организуют так, чтобы была обеспечена безопасность работ. Обрабатывают кромки, рубят плитки, выбивают заменяемые плитки в дефектных местах в рукавицах и в защитных очках. Устанавливают плитки в напальчниках или в резиновых перчатках, защищающих руки от соприкосновения с растворами и мастиками.

К работе с мастиками или клеями, содержащими токсичные вещества, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр.

Помещения, где работают с мастиками КН-2 и КН-3, должны иметь вентиляцию.

Огнеопасные грунтовки и мастики наносят на бетонную поверхность резиновыми, пластмассовыми или деревянными шпателями. Запасы мастики на месте производства не должны превышать сменной потребности. Банки с мастикой или клеем открывают только перед их употреблением. После окончания работы остатки мастики закрывают плотной крышкой и сдают на склад.

В помещениях, где хранят полистирольные плитки или облицовывают ими поверхности, нельзя курить и пользоваться открытым огнем.

При облицовке стен плитами и крупноразмерными листовыми материалами индустриального производства используют инвентарные переносные подмости с ограждениями. Запрещается выполнять облицовку со случайных опор.

3.Листовые материалы, плитки, цемент, мастики, клеи, вода.

4. Сортировку плитки по размерам осуществляют с помощью специальных шаблонов. Для этого плитку вставляют в шаблон сначала с одной стороны, затем с другой. Отсортированную по размеру плитку откладывают отдельно.

Одновременно с сортировкой плитки по размеру производят сортировку ее по цвету, тону и рисунку. Для этого выбирают эталонную плитку, с которой и сравнивают все остальные. При этом отбраковывают дефектные плитки.

Керамические плитки не должны иметь отбитых углов, выпуклостей, выбоин и трещин, наплывов и волнистости глазури, отклонения сторон от прямого угла более 0,5 мм, искривления поверхности.

5. Бетонные, каменные и кирпичные стены для облицовки керамической плиткой очищают от штукатурки, пыли, грязи и особенно от следов гипсового раствора. Если поверхности недостаточно шероховаты, их насекают зубилом. Расстояние между насечками должно быть не более 50 мм.

На очищенные каменные и бетонные поверхности наносят набрызг из цементного раствора. Если стену необходимо выровнять, то по затвердевшему набрызгу, ориентируясь на маяки, наносят выравнивающий грунтовочный слой цементного раствора. Грунтовочный слой тщательно выравнивают (но не затирают) и наносят царапины скребком, гвоздевой щеткой или другим острым предметом.

Если поверхность предварительно окрашена масляными или другими неводными составами, плитку можно наклеивать, не снимая окрасочный слой. Окраску, выполненную клеевыми или другими водными составами, обязательно нужно снять. Поверхность грунтуют разбавленным клеевым составом. Гладкие поверхности перед грунтовкой обрабатывают наждачной бумагой.

6. Выявление неровности на поверхности и выполнение ровной облицовки.

7. Мастерок, молоток плиточный, плиткорез, киянка, полотенца, рулетка, отвес, шнур, уровень, угольник, щипцы, кусачки, кисть, резиновый шпатель, емкость для воды.

Критерии оценивания тестовых заданий:

«5» - 100% правильных ответов

«4» - 76-99% правильных ответов

«3» - 51-75% правильных ответов

«2» - менее 50% правильных ответов

Условия выполнения:

1) Место выполнения: кабинет №10; лаборатория.

2) Максимальное время выполнения: 80 мин.

Бюджетное профессиональное  образовательное учреждение

Омской области

среднего профессионального образования

«Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум»

КОМПЛЕКТ

контрольно-измерительных материалов

для проведения текущей аттестации (тематического  контроля) знаний и умений обучающихся

3 курса

по МДК 04.01 «Технология облицовочных работ плитами и плитками»

по профессии СПО 08.01.08 (270802.10)  Мастер отделочных строительных работ

Составитель: Горелова А.В., преподаватель

Усть-Заостровка

1. Курс 3.

2. Цель: определение качества проведения образовательных услуг МДК 04.01 «Технология облицовочных работ плитами и плитками», для оценки степени обучающимися состояния, определенного целевыми установками МДК 04.01 «Выполнение облицовочных работ плитами и плитками», а также для формирования корректирующих мероприятий процесса обучения

3. Задачи:

сформированность представлений об устройстве пола из керамической плитки;

умение осуществлять правильность выполнения практических задач.

4. Тип контроля: тематический

5. Форма контроля: контрольная работа

6. Контрольно-измерительные материалы:

1) Инструкция по выполнению заданий

Ответ оценивается по пятибалльной шкале. Общая оценка выводится из оценок за выполнение каждого из  6 вопросов.  Во втором вопросе нужно по предложенным картинкам дать название приборов для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей. Шестой вопрос предполагает составление технологической последовательности выполнения облицовочных работ горизонтальных поверхностей. Если обучающийся затрудняется с выполнением того или иного задания, можно перейти к следующему вопросу, соответственно баллы при выставлении оценки уменьшаются. Исправления в работе не допускаются.

Контрольная работа «Устройство пола из керамической плитки»

Ответьте письменно на вопросы:

- Требования санитарных норм и правил при производстве

облицовочных работ.

- По предложенным картинкам назовите приборы  для проверки горизонтальности и

вертикальности поверхностей при облицовке плиткой.

- Способы установки и крепления фасонных плиток.

- Требования, предъявляемые к качеству облицовки.

- Правила техники безопасности.

- Составьте технологическую последовательность выполнения облицовочных работ горизонтальных поверхностей.

Ответы:

1. Облицовку стен, колонн, пилястр интерьеров помещений следует выполнять перед устройством покрытия пола. Элементы облицовки по клеящейся прослойке из раствора и мастики необходимо устанавливать горизонтальными рядами снизу вверх от угла поля облицовки. Мастику и раствор клеящейся прослойки следует наносить равномерным, без потеков, слоем до начала установки плиток. Мелкоразмерные плитки на мастиках или растворах с замедлителями следует устанавливать после нанесения последних по всей облицовываемой площади в одной плоскости при загустевании мастик и растворов с замедлителями. Отделка участка и всей поверхности интерьера и фасада облицовочными изделиями разного цвета, фактуры, текстуры и размеров должна производиться с подбором всего рисунка поля облицовки в соответствии с проектом. Элементы облицовки при применении природного и искусственного камня полированной и лощеной фактуры необходимо сопрягать насухо, подгоняя кромки подобранных по рисунку смежных плит с креплением по проекту. Швы плит необходимо заполнять мастикой после заливки пазух раствором и его затвердения. Плиты со шлифованной, точечной, бугристой и бороздчатой структурой, а также с рельефом типа «скала» необходимо устанавливать на растворе; вертикальные швы следует заполнять раствором на глубину 15 - 20 мм или герметиком после затвердения раствора клеящей прослойки. Швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины. При облицовке стен, возведенных методом замораживания, заполнение швов облицовки из закладных керамических плит необходимо выполнять после оттаивания и затвердения кладочного раствора при нагрузках на стены не менее 80 % проектной. Заливку пазух раствором необходимо производить после установки постоянного или временного крепления поля облицовки. Раствор следует заливать горизонтальными слоями, оставляя после заливки последнего слоя раствора пространство до верха облицовки в 5 см.

2. Уровень.

Отвес.

Лазерный нивелир.

Лазерный отвес.

3. Облицовку стен, примыкающих к соседним стенам, фасонными плитками начинают с установки угловых изделий. Вертикальный шнур снимают, а кромку выложенной облицовки используют как «направляющую плоскость». Раствор накладывают на каждую из плиток и на угол стены. Фасонную плинтусную плитку устанавливают, начиная с внешних углов. Их укладывают на уже готовый плиточный или выполненный из другого покрытия пол и закрепляют к стене раствором. Частичную облицовку стен завершает вертикальная полоса из квадратных плиток с завалом сверху. Если выше облицованного слоя идет оштукатуренная стена, помните, что облицованная поверхность должна выступать над плоскостью вышележащей штукатурки не меньше, чем на 2 см. Об этом вам необходимо подумать заранее, на той стадии работы, когда вы будете делать провешивание и устанавливать маяки и марки. Если вы этого не сделаете, то скорее всего придется втапливать верхний, завершающий ряд плитки, карниз, в штукатурку, что ухудшит внешний вид отделки. В местах пропуска труб, установки розеток укладывают плитки с отверстиями. Их пробивают молотком-кирочкой и расширяют до нужного размера кусачками или высверливают с помощью специального устройства или электродрели со специальной круговой насадкой из твердого сплава.

4. Качество работ по облицовке вертикальных поверхностей оценивается так же, как и качество работ по устройству плиточного пола: по трехбалльной системе. Облицованная вертикальная поверхность должна отвечать следующим требованиям:

швы между плитками должны быть ровными, заполненными и взаимно перпендикулярными, ширина их не должна превышать 3 мм;

в местах пригонки плиток к выступающим частям облицованной поверхности швы могут быть расширены не более чем на 2 мм;

плитки должны быть приклеены к облицовываемой конструкции всей поверхностью, без пустот;

отклонения от прямолинейности и вертикальности облицовки в углах не должны превышать 2 мм на 1 м их вертикальной линии;

отклонения поверхности облицовки от плоскости при проверке двухметровой рейкой должны быть менее 2 мм;

величина выщербин и зазубрин в кромках плиток не должна превышать 0,5 мм.

5. Сортировать облицовочную плитку нужно в плотных рукавицах, чтобы избежать случайных порезов.

При резке керамической, стеклянной и гипсовой плитки, а также обработке кромок необходимо использовать плотные рукавицы и защитные очки с не - бьющимися стеклами. Поливинилхлоридные и полистирольные плитки также следует резать только в плотных рукавицах по направлению от себя.

Чтобы избежать контакта кожи с кислотой и тем самым предотвратить возможность химического ожога, обезжиривать облицовочные поверхности следует с помощью ветоши, намотанной на деревянный стержень.

В процессе приготовления раствора соляной кислоты для обезжиривания поверхности сначала следует наливать воду, а затем в нее добавлять кислоту, но ни в коем случае не наоборот, иначе может произойти разбрызгивание кислоты.

Во избежание ожогов слизистых оболочек глаз и дыхательных путей испарениями различных химических веществ помещения, в которых производятся облицовочные работы, должны иметь хорошую вентиляцию.

Рукоятки всех инструментов должны крепко, надежно соединяться с рабочей поверхностью; на рабочей поверхности инструментов не должно быть никаких дефектов (сколов, трещин, зазубрин).

При обработке облицовочной поверхности, в особенности при удалении выпуклых неровностей, следует надевать защитные очки.

Все работы, связанные с использованием цемента, в том числе приготовление цементных растворов, следует выполнять в плотной одежде и брезентовых рукавицах.

При изготовлении раствора на основе жидкого стекла нужно воспользоваться защитными очками и респиратором. При попадании жидкого стекла на кожу поврежденный участок кожи следует хорошо промыть под струей холодной воды.

6. Производится очистка и увлажнение основания. Строительный мусор, грязь, пыль удаляют вакуумно-щеточной машиной, пылесосом. После этого основание смачивают водой, не допуская луж или сухих мест.

Разбивка поверхности на захватки. Рейкой Болотина размечают ширину полос-захваток. От стены или ряда ранее уложенных плиток, откладывают расстояние, равное пяти рядам плиток, и устанавливают маячные рейки  с помощью правила  и уровня на растворные марки. Верх рейки должен соответствовать уровню растворной прослойки.

Укладка растворной прослойки. Доставленный в контейнерах раствор растворной лопатой укладывают на длину 1…1,5 м по всей ширине захватки. Затем раствор разравнивают правилом, снимая излишки, и припорашивают выровненную поверхность сухим цементом, после чего слой заглаживают плиточной лопаткой до появления на поверхности цементного молока. Излишки цементного молока удаляют кистью-макловицей. Подготовленная прослойка должна быть на 1...2 мм выше уложенного ранее ряда плиток.

Укладка плиток. Плитки предварительно раскладывают стопками по 10 шт. по длине захватки. Стопки должны находиться одна от другой на расстоянии двух плиток. На раствор плитку укладывают по ширине захватки (по 5 шт. в ряду) справа налево, а затем слева направо. Предварительно тыльную сторону плиток протирают мокрой ветошью и левой рукой кладут на подстилающий слой. Легкими ударами молотка или ручкой лопатки осаживают на раствор до нужного уровня. При этом следят, чтобы ширина шва между плитками не превышала 3 мм. Исправляют ширину или общее направление шва краем лопатки не позднее 15...30 мин после укладки раствора. При работе на растворной прослойке пользуются скамеечкой плиточника.

Уложив 5 или 6 поперечных рядов, на плитки кладут брусок и ударами  молотка или киянки  выравнивают горизонтальность покрытия. Направление шва выравнивают рейкой, прикладываемой к кромке уложенного ряда плиток.

Критерии оценивания тестовых заданий:

«5» - 100% правильных ответов

«4» - 76-99% правильных ответов

«3» - 51-75% правильных ответов

«2» - менее 50% правильных ответов

Условия выполнения:

1) Место выполнения: кабинет №10.

2) Максимальное время выполнения: 80 мин.

Бюджетное профессиональное  образовательное учреждение

Омской области

среднего профессионального образования

«Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум»

КОМПЛЕКТ

контрольно-измерительных материалов

для проведения текущей аттестации (тематического  контроля) знаний и умений обучающихся

3 курса

По МДК 04.01 «Технология  облицовочных работ плитами и плитками»

по профессии СПО 08.01.08 (270802.10)  Мастер отделочных строительных работ

Составитель: Горелова А.В., преподаватель

Усть-Заостровка

1. Курс 3.

2. Цель: определение качества проведения образовательных услуг МДК 04.01 «Технология облицовочных работ плитами и плитками», для оценки степени обучающимися состояния, определенного целевыми установками МДК 04.01 «Технология облицовочных работ плитами и плитками», а также для формирования корректирующих мероприятий процесса обучения

3. Задачи:

сформированность представлений о выполнении ремонта облицованных поверхностей плитами и плитками.

4. Тип контроля: тематический

5. Форма контроля: контрольная работа

6. Контрольно-измерительные материалы:

1) Инструкция по выполнению заданий

Ответ оценивается по пятибалльной шкале. Общая оценка выводится из оценок за выполнение каждого из  5 вопросов. Третий, четвертый и пятый вопросы предполагают составление технологической последовательности выполнения ремонта облицованных поверхностей. Если обучающийся затрудняется с выполнением того или иного задания, можно перейти к следующему вопросу, соответственно баллы при выставлении оценки уменьшаются. Исправления в работе не допускаются.

Контрольная работа «Выполнение ремонта облицованных поверхностей плитами и плитками»

Ответьте письменно на вопросы:

1. Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ;

2. Правила ремонта полов и смены облицованных плиток

3. Назовите технологическую последовательность  разборки  плиток облицованных поверхностей;

4. Назовите технологическую последовательность   смены облицованных плиток;

5. Назовите технологическую последовательность  ремонта  плиточных полов.

Ответы:

1. Рабочие места облицовщиков-плиточников организуют так, чтобы была обеспечена безопасность работ. Обрабатывают кромки, рубят плитки, выбивают заменяемые плитки в дефектных местах в рукавицах и в защитных очках. Устанавливают плитки в напальчниках или в резиновых перчатках, защищающих руки от соприкосновения с растворами и мастиками.

К работе с мастиками или клеями, содержащими токсичные вещества, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр. Помещения, где работают с мастиками КН-2 и КН-3, должны иметь вентиляцию.

Огнеопасные грунтовки и мастики наносят на бетонную поверхность резиновыми, пластмассовыми или деревянными шпателями. Запасы мастики на месте производства не должны превышать сменной потребности. Банки с мастикой или клеем открывают только перед их употреблением. После окончания работы остатки мастики закрывают плотной крышкой и сдают на склад.

В помещениях, где хранят полистирольные плитки или облицовывают ими поверхности, нельзя курить и пользоваться открытым огнем.

При облицовке стен плитами и крупноразмерными листовыми материалами индустриального производства используют инвентарные переносные подмости с ограждениями. Запрещается выполнять облицовку со случайных опор. Защитите глаза и руки, острые отколовшиеся кусочки кафеля могут нанести травму. Если вам трудно подцепить расколотые кусочки, с помощью большого гвоздя и молотка пробейте отверстие в середине удаляемой плитки. Бейте осторожно, чтобы не повредить основание пола и прилегающее покрытие. Теперь вы легко стамеской и молотком снимете куски плитки, начиная от центра

2. Мелкие не сквозные трещинки в керамической плитке аккуратно очистите от грязи и пыли, смочите водой. Разведите совсем немного плиточного клея и добавьте в него краситель под цвет кафеля. Замажьте дефекты этой смесью. Отремонтированный участок посыпьте влажными опилками и не наступайте на него сутки.

2

Вытершиеся плитки и покрытие с микротрещинками можно обновить и украсить орнаментом. Подберите краску прочную износоустойчивую, подходящую для напольного покрытия. Цвет ее может контрастировать с оттенком плитки или быть на несколько тонов светлее или темнее. Нужен трафарет, его можно приобрести в магазине строительных материалов.

Если у вас есть несколько штук керамической плитки в запасе, замените ими поврежденные. Сначала вам нужно удалить расколотый кафель. Возьмите специальную пилу для швов или консервный нож, этим инструментом вам нужно взрезать шов, окружающий плитку с дефектом. Разрез продолжайте за границы удаляемой плитки как минимум на два сантиметра в каждую сторону. Это ослабит ее соединение с соседними керамическими плитками и уменьшит вероятность их повреждения при удалении расколотой.

3. При наличии сколов или трещин разборка плитки ведется при помощи зубила с молотком или перфоратора. Если объем небольшой, то работу легко сделать посредством ручных инструментов. Но если возникла необходимость отбить плитку со всей стены, то с электроинструментом это легче сделать. Вдобавок это позволит сэкономить немало времени и сил. Стоит соблюдать осторожность, отбивая плитку от центра к периферии, чтобы не повредить окружающий материал. Чтобы новый элемент встал вровень с остальными, необходимо удалить слой плиточного клея. Для этого подходят те же инструменты и отбить плитку нужно по той же технологии, то есть от центра к краям. На очищенную поверхность нужно нанести слой грунтовки. Температура должна быть более 15 градусов, это важно. Клей следует наносить в два слоя. Сначала наносится тонкий слой клея, который нужно разровнять по всему участку. Благодаря этому обеспечиться хорошее сцепление плитки и с полом или стеной. Далее, наносится основной слой клея при помощи зубчатой терки. На сам материал клей тоже наносится в два слоя для большей надежности.

Ровность укладки проверяется уровнем или рейкой. Чтобы выровнять шов по углам плитки нужно установить клинья. Теперь осталось дождаться, когда клей полностью высохнет и тогда затирать швы.

4.Состав работы:

1) Вырубка старых поврежденных плиток и раствора.

2) Срубка раствора с кромок соседних плиток и очистка вырубленных мест.

3) Подбор плитки по цвету и подгонка их по месту.

4) Приготовление раствора.

5) Укладка плиток по подготовленному основанию.

6) Заполнение швов раствором.

7) Протирка поверхности облицовки.

5. Когда какие-то плитки отстали от пола из-за влажности или шатаются при прикосновении, то следует аккуратно их извлечь и полностью расчистить место укладки от бетонной крошки, пыли, грязи, следов клея и смочить поверхность водой. Только после этого можно с помощью зубчатого шпателя наносить скрепляющий раствор. В его роли могут выступать: цементный раствор, жидкое стекло, силиконовый герметик и специальные смеси для плиток

Необходимые для ремонта инструменты и материалы:

- Плитка;

- Тонкое сверло;

- Долото;

- Зубчатый шпатель;

- Грунт;

- Скрепляющий раствор, предназначенный для вашего типа плитки;

- Затирка для швов.

Если плитку всё же нужно вытащить, но при этом не повредить близлежащие, то сначала берем тонкое сверло или шпатель и убираем крепящий состав. Затем, в самой плитке просверливаем дырки, что заставляет изразец расколоться на несколько кусков, которые достаточно просто извлечь долотом. Можно приступать к укладке новой плитки, не повредив целые.

Чтобы уложить новую плитку, нужно тщательно расчистить место укладки и обработать его грунтом, что обеспечит лучшую адгезию (сцепление). После нанесения клеящей смеси, нужно аккуратно прикрепить изразец и дождаться полного высыхания. Только после этого можно будет затереть швы между плитками.

Критерии оценивания тестовых заданий:

«5» - 100% правильных ответов

«4» - 76-99% правильных ответов

«3» - 51-75% правильных ответов

«2» - менее 50% правильных ответов

Условия выполнения:

1) Место выполнения: кабинет №10.

2) Максимальное время выполнения: 80 мин.

Оборудование:

- комплект инструментов и приспособлений;

- комплект учебно-наглядных пособий;

Литература: Симонов Е. Большая книга ремонта и отделочных работ. Строительство и ремонт без лишних затрат. Нормы, расценки, калькуляции (комплект из 2 книг + CD-ROM) / Евгений Симонов. - М.: Питер, 2011. - 352 c.

Самостоятельная работа:

| № п/п | Раздел (тема) программы | Тема самостоятельной работы | Вид работы | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение подготовительных работ при производстве облицовочных работ | Охрана труда при выполнении облицовочных работ. Индивидуальные средства защиты. Выполнение подготовительных работ. Сортировка плитки по цвету. Сортировка плитки по размеру. Подготовка основания под настилку плиточного пола. Приготовление цементно-песчаных растворов. Устройство цементно-песчаной стяжки. Подготовка облицовочных материалов. Подсчет объема работ и потребности в материалах. Подготовка рабочих инструментов и оборудования. Контроль и оценка качества работ. | Презентация | Защита презентации |
| 2 | Выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей | Технология выполнения облицовочных работ на вертикальных поверхностях. Облицовка вертикальных поверхностей. Облицовка диагональной облицовкой на мастике. Технология выполнения облицовочных работ на горизонтальных поверхностях. Выполнение отметок чистого пола. Облицовка горизонтальных поверхностей полов прямыми рядами. Разбивка покрытия пола. Основные виды керамической плитки и их характеристики. Свойства керамической плитки. Назначение плитки. Изготовление плитки. Преимущества плитки. Недостатки плитки. Износостойкость керамической плитки. Устойчивость облицовочной плитки к скольжению и химии. Виды поверхности керамической плитки. Плитка керамическая для пола глазурованная. Терракотовая плитка. Плитки гресс. Плитки котто. Стеклянная плитка. Керамическая плитка в виде мозаики. Композиты. Натуральный камень. | Презентация | Защита презентации |
|  |  | Разметка площадей и установка маячных плиток и промежуточных маяков. Приготовление растворов по заданному составу. Последовательность настилки полов. Настилка плиточного пола керамической плиткой без фриза «шов в шов», с фризом «в разбежку», по диагонали. Настилка плиточного пола на малых площадях. Настилка плиточного пола шести и восьмигранными плитами. Настилка плиточного пола с уклоном. Отделка плиточных покрытий. Применение контрольно-измерительных инструментов. Облицовка пола из ковровой мозаики. Облицовка поверхностей тротуарной плиткой. Облицовка наружных вертикальных поверхностей плитками и плитами. Облицовка поверхностей плитками в зимнее время. Требования к качеству облицовки стен. | Доклад | Защита доклада |
| 3 | Выполнение ремонта облицованных поверхностей плитами и плитками | Подготовка к ремонтным работам. Выявление дефектных участков покрытия. Причины возникновения дефектов и способы их устранение. Ремонт плиточных покрытий. Разборка и вырубка плиток и прослойки. Восстановление гидро- и теплоизоляции. Замена дефектных плиток. Технология ремонта облицовки. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». | Презентация | Защита презентации |